# Résumé Complet et Attractif du Cours : Signaux et Systèmes

## Définitions Clés

**Signal** : Grandeur physique qui transporte de l’information. Peut être de tension, courant, pression, etc.

**Système** : Dispositif qui transforme un signal d’entrée en un signal de sortie.

**Signal Continu (Analogique)** : Signal défini pour tout instant de temps et peut prendre toutes les valeurs.

**Signal Discret** : Signal défini uniquement à des instants de temps discrets (ex : tous les 1 ms). Il provient d’un échantillonnage d’un signal continu.

**Echantillonnage** : Processus de conversion d’un signal analogique en signal discret.

**Aliasing** : Phénomène de repliement de spectre causé par un échantillonnage trop faible.

**Impulsion de Dirac δ(t)** : Signal théorique qui vaut 0 sauf à t=0 où il est infini, et dont l’intégrale vaut 1.

**Fonction échelon unité u(t)** : Fonction qui vaut 0 pour t<0 et 1 pour t ≥ 0.

**Convolution** : Opération fondamentale pour déterminer la sortie d’un système à partir de son entrée et de sa réponse impulsionnelle.

**Corrélation** : Mesure de similarité entre deux signaux.

**Système Linéaire et Invariant dans le Temps (SLIT)** : Système vérifiant les propriétés de linéarité et d'invariance temporelle.

## Opérations sur signaux

Addition, multiplication, retard, avance, renversement, mise à l’échelle.

## Exemples typiques

u(t) : Fonction échelon

δ(t) : Impulsion de Dirac

Rect(t) : Fonction porte

Tri(t) : Fonction triangle

Sinusoïdes : A sin(2πft + φ)

## Classification des Signaux

Nature : Analogique ou Discret

Dépendance au temps : Déterministe ou Aléatoire

Durée : Énergie finie ou Puissance finie

Répétitivité : Périodique ou Apériodique

Valeurs possibles : Continu ou Quantifié

## Formules importantes

Convolution : y(t) = x(t) * h(t) = ∫ x(τ)h(t−τ)dτ

Corrélation croisée : R_xy(t) = ∫ x(τ)y(τ + t)dτ

Réponse impulsionnelle h(t) = sortie du système pour une entrée δ(t)

## Propriétés d’un Système SLIT

Linéarité : T[a x1(t) + b x2(t)] = a T[x1(t)] + b T[x2(t)]

Invariance dans le temps : y(t) = T[x(t)] ⇒ y(t − t₀) = T[x(t − t₀)]

Causalité : La sortie à un instant t dépend uniquement des valeurs de x(τ) pour τ ≤ t.

Stabilité BIBO : Si l'entrée est bornée, la sortie est aussi bornée.

## Échantillonnage et Théorème de Shannon

Condition : fₑ ≥ 2fₘₐₓ pour éviter l’aliasing

Reconstruction : x(t) = Σ x[n]·sinc((t−nTₑ)/Tₑ)

## Chaîne de traitement numérique typique (TNS)

Signal analogique → Filtrage anti-repliement → Échantillonnage → Quantification → Codage

## Transformées de signaux

Transformée de Fourier : X(f) = ∫ x(t) e^(−j2πft) dt

Transformée en Z : X(z) = Σ x[n]·z^(−n)

Transformée de Laplace : X(s) = ∫ x(t) e^(−st) dt

## Exemples de questions possibles

1. Donnez la différence entre signal analogique et discret.

2. Qu’est-ce que l’aliasing ? Comment l’éviter ?

3. Quel est le rôle de la transformée de Fourier ?

4. Comment s’exprime la réponse d’un système linéaire à une entrée quelconque ?

## Astuce mémo

Toujours vérifier la fréquence d’échantillonnage

Identifier si le système est causal et stable

Utiliser la réponse impulsionnelle pour la convolution

## Schémas Illustratifs